Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

1*2.5GbE + 1GE ONU MODO DUAL

MANUAL DEL USUARIO

VersiónVersión 1.0

Fecha de lanzamiento6 de diciembre de 2022

Contenido

Capítulo 1 Introducción del producto	1

1.1 Descripción del producto	1

1.2 Características especiales	1

1.3 Parámetros técnicos	2

1.4 Cuadro de aplicación	2

1.5 Descripción del panel	3

Capítulo 2 Instalación rápida	5

2.1 Contenido del embalaje estándar	5

2.2 Instalación rápida	5

Capítulo 3 Configuración	7

3.1 Inicio de sesión	7

3.2 Estado	8

3.2.1 Información del dispositivo	8

3.2.2 Estadísticas	9

3.2.3 Cerrar sesión	9

3.3 Configuración	10

3.3.1 WAN	10

3.3.2 Red de área local (LAN)	11

3.4 Avanzado	13

3.4.1 Ruta	13

3.4.2 NAT	14

3.4.3 Calidad de servicio	16

3.4.4 CWMP	17

3.4.5 Mapeo de VALN	17

3.4.6 Otros	18

3.5 Servicio	18

3.5.1 IGMP	18

3.5.2 UPnP	19

3.6 Cortafuegos	20

3.6.1 Filtrado MAC	20

3.6.2 Filtrado de IP/puerto	20

3.6.3 Filtro de URL	21

3.6.4 ACL	22

3.6.5 Configuración de DOS	23

3.8 Mantenimiento	24

3.8.1 Actualización	24

3.8.2 Contraseña	25

3.8.3 Reiniciar/Restaurar	26

3.8.4 Tiempo	26

3.8.5 Registro	27

3.8.6 Diagnóstico	28

Capítulo 1 Introducción del producto

## 1.1 Descripción del producto

El V2802U (1*2.5GE+1GE XPON ONU) está especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los operadores de telecomunicaciones para FTTO (oficina), FTTD (escritorio), FTTH (hogar), acceso de banda ancha SOHO, videovigilancia, etc. Se basa en tecnología XPON madura, alta confiabilidad, fácil mantenimiento y puede proporcionar garantía de QoS para diferentes servicios. El puerto de red 2.5GE de la ONU puede cumplir completamente con los requisitos de alto ancho de banda de acceso de la tecnología WIFI 6, tecnología AR/VR, video 8K y otras tecnologías, y puede brindar una experiencia de acceso rápido a Internet y una menor latencia de Internet para usuarios domésticos y empresariales.

Figura 1-1: 1*2.5GbE + 1GE ONU de modo dual

## 1.2 Características especiales

- Tecnología integrada de detección automática, configuración automática y actualización automática de firmware.

- Admite configuración y mantenimiento remotos de OAM/OMCI.

- Admite VLAN enriquecida, servidor DHCP y función de multidifusión de snooping IGMP.

- Total compatibilidad con OLT basado en chipset Broadcom/PMC/Cortina.

- Admite NAT y función de firewall.

- Admite modo puente y enrutador.

## 1.3Parámetros técnicos

| Elementos técnicos | Descripciones |
| --- | --- |
| - Interfaz PON | 1 puerto G/EPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) Sensibilidad de recepción:≤-28 dBm Potencia óptica de transmisión: 0~+4dBm Distancia de transmisión: 20KM |
| Longitud de onda | Tx1310nm, Rx1490nm |
| Interfaz óptica | Conector SC/PC |
| Interfaz | 1* 10/100/1000 Mbps y 1* 10/100/1000/2500 Mbps interfaces Ethernet autoadaptativas. Conectores RJ45, dúplex completo/semidúplex. |
| Indicador | 5 indicadores, SYS, PON, LOS, LAN1~2 |
| Condiciones de funcionamiento | -5°C～55°C，10%～90%（sin condensación） |
| Condiciones de almacenamiento | -30°C～60°C，10%～90%（sin condensación） |
| Fuente de alimentación | CC 12 V, 0,5 A |
| Consumo de energía | ≤4W |
| Dimensión | 100 mm x 92 mm x 29,5 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso neto | 0,11 kg |

## 1.4 Cuadro de aplicación

Figura 1-2: Diagrama de aplicación

## 1.5 Descripción del panel

Interfaz/Panel de botones

Figura 1-3: Interfaz/Panel de botones

| Nombre | Función |
| --- | --- |
| PON | Conéctese a OLT mediante conector de fibra tipo SC, cable de fibra óptica monomodo. |
| LAN1/2 | Conecte su PC u otros dispositivos con puerto Ethernet mediante un cable Cat5, conector RJ-45. |
| RST | Presione el botón RST durante 10 segundos, la ONU restaura los valores predeterminados de fábrica y se reinicia. |
| 12 V CC | Conectar con adaptador de corriente. CC 12 V, 0,5 A. |

Panel de indicación

Figura 1-4: Panel de indicación

| CONDUJO | Marca | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema | SISTEMA | Encendido/Apagado | El sistema no está funcionando o hay un error fatal. |
|  |  | Parpadear | Funcionamiento normal. |
| Registro | PON | En | El dispositivo está registrado en el sistema PON. |
|  |  | Apagado | El dispositivo no está registrado en el sistema PON. |
|  |  | Parpadear | El dispositivo se está registrando. |
| pérdida de señal óptica | LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señal óptica. |
|  |  | Apagado | El dispositivo recibe señal óptica. |
| Red local | LAN1 LAN2 | En | El puerto está conectado correctamente. |
|  |  | Apagado | Excepción de conexión de puerto o no conectado. |
|  |  | Parpadear | El puerto está enviando y/o recibiendo datos. |

Capítulo 2 Instalación rápida

## 2.1 Contenido del embalaje estándar

Al recibir nuestro producto, revíselo cuidadosamente para asegurarse de que no presente defectos. Si hay algún problema con el envío, contacte al transportista; si encuentra algún daño o falta alguna pieza, contacte con el distribuidor.

| Contenido | Cantidad |
| --- | --- |
| ONU de modo dual | 1 pieza |
| Adaptador de corriente | 1 pieza |
| Guía de instalación | 1 pieza |

## 2.2 Instalación rápida

- Conexión del cable de fibra óptica a la unidad.

- Retire la tapa protectora de la fibra óptica.

- Limpie el extremo de la fibra óptica con un limpiador de extremos de fibra óptica.

- Retire la tapa protectora de la interfaz óptica ONU (interfaz PON). Conecte la fibra al puerto PON de la unidad.

Nota: Al medir la potencia óptica antes de conectarse a la ONU, se recomienda utilizar un medidor de potencia en línea PON.

Al conectarse, tenga en cuenta lo siguiente:

          - Mantenga limpios el conector óptico y la fibra óptica.

          - Asegúrese de que la fibra no presente curvas pronunciadas y de que el diámetro de curvatura sea superior a 6 cm. De lo contrario, la pérdida de señal óptica podría aumentar, llegando a causar la pérdida de señal.

          - Cubra todos los puertos ópticos y conectores con una tapa protectora para protegerlos del polvo y la humedad cuando no se utilice la fibra.

- Encienda la unidad. Presione el botón de encendido.

- Tras encender la ONU, los indicadores deberían iluminarse como en un funcionamiento normal. Compruebe si el LED de estado de la interfaz PON (PON) está encendido continuamente. De ser así, la conexión es normal; de lo contrario, existe un problema con la conexión física o con el nivel óptico en alguno de los extremos. Esto puede deberse a una atenuación excesiva o insuficiente en la fibra óptica. Consulte la sección "Descripción del diseño" de este manual de instalación para ver la actividad normal de los LED.

- Verifique todos los niveles de señal y servicios en todos los puertos de comunicación de la ONU.

Ajuste de la instalación de la unidad

Instalación de la ONU en una superficie horizontal (sobre una mesa)

Coloque la ONU sobre una superficie limpia, plana y resistente. Mantenga un espacio libre de más de 10 cm a los lados de la unidad para disipar el calor.

Instalación de la ONU en una superficie vertical (colgada en una pared)

Puede instalar la ONU en una superficie vertical utilizando los orificios de montaje en la parte inferior del chasis de la ONU y dos tornillos para madera de cabeza plana.

            - Inserte los tornillos en la pared. Los tornillos deben estar alineados horizontalmente y con una distancia de 145 mm entre ellos. Deje un espacio mínimo de 6 mm entre los tapones y la pared.

            - Cuelgue la ONU en los tornillos a través de los orificios de montaje.

Capítulo 3 Configuración

Tras finalizar la configuración básica de la conexión, podrá utilizar sus funciones básicas. Para satisfacer los requisitos del servicio de personalización, este documento proporciona la modificación de parámetros de usuario y la descripción de la configuración de personalización.

Este modelo de ONU está diseñado como SFU (unidad unifamiliar en modo puente). Cuando funciona en modo puente, la VLAN del puerto LAN se puede configurar mediante la OLT. También puede usarse como HGU, configurando el modo enrutador o el modo puente mediante su administración web.

## 3.1 Inicio de sesión

El dispositivo se configura mediante la interfaz web. Los siguientes pasos le permitirán iniciar sesión:

- Conforme a “Instalación rápida” para instalar;

- La IP predeterminada del dispositivo es 192.168.1.1;

- Abra su navegador web, escriba la IP del dispositivo en la barra de direcciones;

- Se le solicitará que ingrese su nombre de usuario y contraseña. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña predeterminados para iniciar sesión.

De forma predeterminada, el nombre de usuario del nivel de administración es "admin" y la contraseña es "stdONUi0i".

Figura 3-1: Inicio de sesión

Por seguridad, se le solicitará que modifique su contraseña después de iniciar sesión (la predeterminada). La nueva contraseña debe cumplir con los requisitos que se muestran en la página web. Una vez enviada, deberá iniciar sesión con la nueva contraseña.

Figura 3-2: Cambiar contraseña

## 3.2 Estado

Esta parte muestra la información principal del producto.

### 3.2.1 Información del dispositivo

- 3.2.1.1 Información del dispositivo

Esta página muestra la información básica del dispositivo, como la versión del software, el número de serie PON, la información de LAN, la información de WAN, etc.

Figura 3-3: Información del dispositivo

- 3.2.1.2 Estado de PON

Esta página muestra el estado actual del sistema PON.

Figura 3-4: Estado de PON

### 3.2.2 Estadísticas

Esta página muestra las estadísticas de paquetes de transmisión y recepción con respecto a la interfaz de red.

Figura 3-4: Conexión WAN

### 3.2.3 Cerrar sesión

Esta página se utiliza para cerrar sesión en el dispositivo.

Figura 3-6: Cerrar sesión

## 3.3 Configuración

### 3.3.1 WAN

- 3.3.1.1 Configuración de WAN

Esta página se utiliza para configurar los parámetros de la interfaz WAN de la ONU.

Nota: Cuando el tipo de conexión de PPPoE solo es "Manual", se habilitarán los botones "Conectar" y "Desconectar".

Figura 3-7: Conexión WAN

- 3.3.1.2 Configuración de PON

Esta página se utiliza para configurar los parámetros para el acceso a su red EPON.

Figura 3-8: Configuración de PON

### 3.3.2 Red de área local (LAN)

- 3.3.2.1 Configuración de la interfaz LAN

Esta página se utiliza para configurar la interfaz LAN de su router. Aquí puede cambiar la configuración de la dirección IP, la máscara de subred, etc.

Figura 3-9: Configuración de la interfaz LAN

- 3.3.2.2 Modo DHCP

Esta página se puede utilizar para configurar el modo DHCP: Ninguno, Retransmisión DHCP o Servidor DHCP.

(1) Habilite el servidor DHCP si utiliza este dispositivo como servidor DHCP. Esta página muestra los grupos de direcciones IP disponibles para alojar en su LAN. El dispositivo distribuye los números del grupo para alojarlos en su red a medida que solicitan acceso a Internet.

(2) Active la retransmisión DHCP si utiliza otro servidor DHCP para asignar una dirección IP a su host en la LAN. Puede configurar la dirección IP del servidor DHCP.

(3)Si elige "Ninguno", el módem no hará nada cuando el host solicite una dirección IP.

Figura 3-10: Modo DHCP

- 3.3.2.3 DHCP estático

Esta página muestra la dirección IP/MAC fija de su LAN. El dispositivo distribuye el número configurado a los hosts de su red a medida que solicitan acceso a Internet.

Figura 3-11: Configuración de IP estática de DHCP

- 3.3.2.4 Configuración IPv6 de LAN

Esta página se utiliza para configurar la red LAN IPv6. El usuario puede configurar el modo de funcionamiento del servidor RA y el modo de funcionamiento del servidor DHCPv6.

Figura 3-12: Configuración de DHCP IPv6

## 3.4 Avanzado

### 3.4.1 Ruta

- 3.4.1.1 Ruta estática

Esta página se utiliza para configurar la información de enrutamiento. Aquí puede agregar o eliminar rutas IP.

Figura 3-13: Configuración de enrutamiento

- 3.4.1.2 Ruta estática IPv6

Esta página se utiliza para configurar la información de enrutamiento IPv6. Aquí puede agregar o eliminar rutas IPv6.

Figura 3-14: Configuración de enrutamiento IPv6

### 3.4.2 NAT

- 3.4.2.1 Zona desmilitarizada

Una zona desmilitarizada (DMZ) se utiliza para proporcionar servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada local. Normalmente, el host DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet, como servidores web (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico) y servidores DNS.

Figura 3-15: DMZ

- 3.4.2.2 Servidor virtual

Esta página le permite configurar un servidor virtual para que otros puedan acceder al servidor a través del Gateway.

Figura 3-16: Servidor virtual

- 3.4.2.3 ALG

Configurar NAT ALG y configuración de paso a través

Figura 3-17: ALG

### 3.4.3 Calidad de servicio

- 3.4.3.1 Calidad de servicio

Esta página permite al usuario establecer reglas de QoS.

Figura 3-18: Configuración de QoS

- 3.4.3.2 Modelado del tráfico

Las entradas de esta tabla se utilizan para el control del tráfico.

Figura 3-19: Modelado de tráfico QoS IP

### 3.4.4 CWMP

Esta página se utiliza para configurar el CPE TR-069. Aquí puede cambiar la configuración de los parámetros del ACS.

Figura 3-20: TR-069 Configuración Filtro MAC

### 3.4.5 Mapeo de VALN

Esta página se utiliza para configurar la vinculación de VLAN para los puertos LAN.

Figura 3-21: Configuración de enlace de VLAN

### 3.4.6 Otros

Esta página se utiliza para configurar el túnel v6inv4 o el túnel v4inv6.

Figura 3-22: Configuración del túnel

## 3.5 Servicio

### 3.5.1 IGMP

- 3.5.1.1 Proxy IGMP

El proxy IGMP permite que el sistema emita mensajes de host IGMP en nombre de los hosts detectados mediante interfaces IGMP estándar. El sistema actúa como proxy para sus hosts al habilitarlo mediante los siguientes pasos:

Habilitar el proxy IGMP en la interfaz WAN (ascendente), que se conecta a un enrutador que ejecuta IGMP.

Habilitar IGMP en la interfaz LAN (descendente), que se conecta a sus hosts.

Figura 3-23: Proxy IGMP

- 3.5.1.2 MLD

Aquí se pueden configurar el proxy MLD y el snooping.

Figura 3-24: Configuración de MLD

### 3.5.2 UPnP

Esta página se utiliza para configurar UPnP. El sistema actúa como un demonio al habilitar UPnP.

Figura 3-25: Configuración UPnP

## 3.6 Cortafuegos

### 3.6.1 Filtrado MAC

Las entradas de esta tabla se utilizan para restringir ciertos tipos de paquetes de datos desde su red local a Internet a través de la puerta de enlace. El uso de estos filtros puede ser útil para proteger o restringir su red local.

Figura 3-26: Filtrado MAC

### 3.6.2 Filtrado de IP/puerto

- 3.6.2.1 Filtrado de IP/puerto

Las entradas de esta tabla se utilizan para restringir ciertos tipos de paquetes de datos desde su red local a Internet a través de la puerta de enlace. El uso de estos filtros puede ser útil para proteger o restringir su red local. Esta página permite al usuario establecer el tiempo de espera para iniciar sesión en la página web. Si no se utiliza la página web durante el tiempo de espera, la cuenta se cerrará automáticamente.

Figura 3-27: Filtrado de IP/puerto

- 3.6.2.2 Filtrado de IPv6/puertos

Las entradas de esta tabla se utilizan para restringir ciertos tipos de paquetes de datos IPv6 desde su red local a Internet a través de la puerta de enlace. El uso de estos filtros puede ser útil para proteger o restringir su red local.

Figura 3-28: Filtrado de IPv6/puerto

### 3.6.3 Filtro de URL

Esta página se utiliza para configurar la palabra clave filtrada. Aquí puede agregar o eliminar palabras clave filtradas.

Figura 3-29: Configuración de bloqueo de URL

### 3.6.4 ACL

- 3.6.4.1 ACL

Puede especificar qué servicios son accesibles desde el lado LAN o WAN.

Las entradas de esta tabla ACL se utilizan para permitir ciertos tipos de paquetes de datos desde su red local o red de Internet al Gateway.

El uso de dicho control de acceso puede resultar útil para proteger o restringir la gestión del Gateway.

Figura 3-30: ACL

- 3.6.4.2 Lista de control de acceso (ACL) de IPv6

Puede especificar qué servicios son accesibles desde el lado LAN o WAN.

Las entradas de esta tabla ACL se utilizan para permitir ciertos tipos de paquetes de datos desde su red local o red de Internet al Gateway.

El uso de este control de acceso puede ser útil para proteger o restringir la administración de la puerta de enlace. Esta página permite al usuario configurar un puerto espejo para la resolución de problemas. Una vez configurado, el tráfico de la conexión WAN se copiará y se enviará al puerto LAN.

Figura 3-31: ACL de IPv6

### 3.6.5 Configuración de DOS

Un ataque de "denegación de servicio" (DoS) se caracteriza por un intento explícito por parte de los piratas informáticos de impedir que los usuarios legítimos de un servicio utilicen ese servicio.

Figura 3-32: Configuración de DOS

## 3.8 Mantenimiento

### 3.8.1 Actualización

- 3.8.1.1 Actualizar firmware

Esta página le permite actualizar el firmware del router a la nueva versión. Tenga en cuenta que no apague el dispositivo durante la carga, ya que podría bloquear el sistema.

Nota: El sistema se reiniciará después de cargar el archivo.

Figura 3-33: Actualización de firmware

- 3.8.1.2 Configuración de copia de seguridad/carga

Una vez configurado el router, puede guardar la configuración en un archivo de configuración en su disco duro. También tiene la opción de cargar la configuración.

Figura 3-34: Configuración de copia de seguridad/carga

- 3.8.1.3 Cargar logotipo

Esta página le permite actualizar el logotipo. Tenga en cuenta que no apague el dispositivo durante la carga, ya que podría bloquear el sistema.

Figura 3-35: Logotipo de actualización

### 3.8.2 Contraseña

Esta página permite agregar una cuenta de usuario para acceder al servidor web del router ADSL. No se permiten nombres de usuario ni contraseñas vacíos.

Figura 3-36: Configuración de la cuenta de usuario

### 3.8.3 Reiniciar/Restaurar

- 3.8.3.1 Reiniciar/Restaurar

Esta página se utiliza para reiniciar el sistema o restaurar la configuración predeterminada.

Figura 3-37: Reinicio

- 3.8.3.2 Configuración del botón de reinicio

Esta página se utiliza para configurar el estado del botón de reinicio.

Figura 3-38: Configuración del botón de reinicio

### 3.8.4 Tiempo

Esta página se utiliza para configurar la hora del sistema y el servidor NTP (Protocolo de Tiempo de Red). Aquí puede cambiar la configuración o consultar información sobre la hora del sistema y los parámetros NTP.

Figura 3-39: Configuración de la hora del sistema

### 3.8.5 Registro

Esta página muestra la tabla del registro de eventos del sistema. Al marcar Error o Aviso (o ambos), se activará el indicador de registro. Al hacer clic en ">>|", se mostrará la información de registro más reciente a continuación.

Figura 3-40: Configuración del registro

### 3.8.6 Diagnóstico

- 3.8.6.1 Diagnóstico de ping

Figura 3-41: Diagnóstico de ping

- 3.8.6.2 Diagnóstico de ping de IPv6

Figura 3-42: Diagnóstico de ping de IPv6

- 3.8.6.3 Diagnóstico de TraceRoute

Figura 3-43: Diagnóstico de TraceRoute

- 3.8.6.4 Diagnóstico de TraceRoute IPv6

Figura 3-44: Diagnóstico de TraceRoute IPv6

- 3.8.6.5 Detección de bucle

Esta página se utiliza para configurar los parámetros de detección de bucles. Aquí puede cambiar la configuración o ver el estado de la detección de bucles.

Figura 3-45: Detección de bucle